Schaeffler_A-Sample项目（902APSC25146）

车云子系统方案设计书

（Subsystem design specification）

版本(Version)：1.0

日期(Date)：2025-12-03

| 编制 Prepared by | 审核 Reviewed by | 批准 Approved by |
| --- | --- | --- |
| 王悦 |  |  |

东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司

(版权所有，翻版必究)

Neusoft Reach Automotive Technology(Shenyang) Co., Ltd

(Copyright by Reach Corporation, All Rights Reserved)

变更履历(Change Log)

| 修改编号 No. | 版本 Version | 修改内容 Contents Revised | 状态 Status | 修改人/日期 Reviser/Date | 审批人/日期 Approve/Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 新建 | Draft | 王悦/2025-12-1 |  |

填写说明：

| No. | 顺序号 |
| --- | --- |
| Version | 每次修改需要添加一条变更履历,版本号需要升级。 |
| Contents Revised | 需要体现变更请求号（基线建立之后必须填写）、变更原因、变更位置（章节号）和变更内容。 |
| Status | Draft->In review->Approved->Released Approved和Released修改后状态变为Modified Modified经过In review后才可以Approved 需要客户参与评审的文档才有Released状态 |
| Reviser/Date | - |
| Approve/Date | Draft、In Review、Modified状态的文档变更履历不需要填写审批信息，Approved和Released状态的文档必须填写审批信息。如果审核和审批为不同人，都需要填写到此处。 |

核间通信功能说明

# 1. 核间通信功能介绍

核间通信组件是为了解决多核异构的通信问题,支持在A核和M核之间通过不同传输介质以SOA语义传输数据。

## 1.1 传输介质

支持以太网，共享内存以及本地套接字通信。对于以太网传输介质，通信传输层协议使用UDP协议。

如下所示：

- A核app1通过核间通信Daemon使用ETH和M核的swc1通信。

- A核app2通过核间通信Daemon使用IPCF和M核的swc2通信。

- A核app3和app4通过核间通信Daemon在soc内通信。

## 1.2 通信模型

服务端支持与多个客户端1对N通信，但一个客户端只能与一个服务端通信。

## 1.3 通信语义

核间通信支持SOA的通信语义，提供Event，Method类型服务。

### 1.3.1 Event服务

Event是Server端单向通知Client端,具体分为两种类型：

Event：一个单向的数据传输，用于Server主动向Client发布信息。协议层根据该客户端是否订阅，确定消息是否转发给Client。Method：服务端提供Method服务。Method服务分为Request和Response消息，Request用于Client端向Server端发送调用进程/函数/子程序的请求，而Response则是Method执行端完成动作后向调用方回复的调用结果。Method当前支持REQUEST，REQUEST_NO_RETURN_WITH_ACK，REQUEST_NO_RETURN_WITHOUT_ACK类型（ACK由协议层完成，应用层无需关注）

#### 1.3.1.1 Notify With Ack

Server端发送Event通知客户端,客户端对应的核间通信组件需要回复Ack报文,示意消息已经收到。以A核是Client为例,ACK由PICC Daemon回复,应用无需处理。（对于M核来说,由于是实时Task无法等待同步,即使接收到Ack也无法做出什么处理）

如果A核作为Server端，M核作为Client端，A核发送一个EVNET 给M核的时候，M核应用需要接收并处理这个EVENT，M核中间件是否回复ACK，可以根据业务场景决定，如果消息比较重要可以回ACK，

#### 1.3.1.2 Notify Without Ack

Server端发送Event通知客户端，客户端无需回复Ack报文。

同样的A核作为Server端发送Event通知M核客户端，M核客户端无需回复Ack报文。以上是否回ACK可根据具体业务场景决定，客户认为重要的消息可以回ACK

### 1.3.2 Method服务

Client端向Server端请求方法调用,Server端回复应答,具体分为3种类型：

| 类型 | Client行为 | Server行为 | 是否返回业务响应 | 是否返回确认Ack |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Method With Response | 发送请求Request | 回复响应Response | 是 | 否 |
| Method Without Response Without Ack | 发送请求Request | 不响应也不确认 | 否 | 否 |
| Method Without Response With Ack | 发送请求Request | 回复确认确认收到Ack，不返回业务响应 | 否 | 是 |

#### 1.3.2.1 Method With Response

对应SOME/IP中的RR类型,Client端发送Request，Server回复Response。、

以A核C++ API为例,入参就是client调用Method方法想要通知server的参数，出参就是server应答的数据。比如，client想要获取后排空调温度，入参就是后排，出参就是温度。

#### 1.3.2.2 Mehod Without Response Without Ack

对应SOME/IP中的FF类型,Client端发送Request，Server无任何回复。

FF: fire forget, 只有request，没有response

#### 1.3.2.3 Mehod Without Response With Ack

Client端发送Request，Server端核间通信组件会回复Ack报文，示意请求已收到，Server无任何回复。（同样,对于M核来说,由于是实时Task无法等待同步,即使接收到Ack也无法做出什么处理）

## 1.4 连接/断开功能

- 核间通信中的Server，Client在使用Event，Method服务前，会进行“握手”交互确认：Client启动后，会主动向Server发起连接请求，Server收到后回复连接应答,如果未收到连接应答，Client会周期发送连接请求。(M核先启动，A核后启动)

- 极端情况下,如果A核PICC Daemon意外挂掉重启，并且A核是Server的情况下，A核会向M核发送Server重启通知，M核中的Client重新发起连接请求。

- Client/Server退出后,会向对端发送断开通知。（由于M核的特殊性，实际场景中只会出现A核向M核发送断开通知）。

只要用到了核间通讯的应用都需要有连接请求和断开请求这个功能，例如电源管理使用了核间通讯，那么电源管理就会用到这个连接/断开功能，

## 1.5 心跳功能

为了确保通信介质是否正常，A核和M核之间的核间通信组件提供心跳健康功能，互相发送Ping，回复Pong。超过一定次数的心跳异常，则认为通信介质出现问题，核间通信组件通知应用对端断开。

当前程序心跳需要在CHANNEL 1 和CHANNEL2 上同时双向发送和接收，心跳报文和CLIENT Server无关联，用于检测通道是否可用，心跳报文与应用层无关；也就是说是否连接成功，心跳报文都要发送；

心跳功能属于特殊报文，可以参考示例

## 1.6 消息堆叠

为了降低发送/读取接口使用频率，A核和M核之间的核间通信组件会对消息进行堆叠。

ETH通道：10ms周期发送或者消息堆叠大小达到MTU左右（包含协议头）发送。

IPCF通道：10ms周期发送或者消息堆叠达到IPCF驱动配置的最大buffer大小左右（包含协议头）发送。

当前所有的报文都是堆叠报文，并不存在只有某一种类型的报文不是堆叠报文的情况；

## 1.7 CRC & Counter

A核和M核在使用ETH/IPCF通道发送堆叠的数据前,会使用两字节记录此通道当前发送的次数，然后对整个数据进行CRC16校验，放在最后两字节再发送。counter 是针对物理通道IPCF/ETH 的全局计数;断开重启以后M核的Counter 不用清零

A核CRC16计算源码如下：

crc16.h

C++ static constexpr uint16_t xorValueCrc16{0x00'00U}; static constexpr uint16_t startValueCrc16{0xFF'FFU}; constexpr std::array<uint16_t, 256> lookupTableCrc16{ 0x0000U, 0x1021U, 0x2042U, 0x3063U, 0x4084U, 0x50a5U, 0x60c6U, 0x70e7U, 0x8108U, 0x9129U, 0xa14aU, 0xb16bU, 0xc18cU, 0xd1adU, 0xe1ceU, 0xf1efU, 0x1231U, 0x0210U, 0x3273U, 0x2252U, 0x52b5U, 0x4294U, 0x72f7U, 0x62d6U, 0x9339U, 0x8318U, 0xb37bU, 0xa35aU, 0xd3bdU, 0xc39cU, 0xf3ffU, 0xe3deU, 0x2462U, 0x3443U, 0x0420U, 0x1401U, 0x64e6U, 0x74c7U, 0x44a4U, 0x5485U, 0xa56aU, 0xb54bU, 0x8528U, 0x9509U, 0xe5eeU, 0xf5cfU, 0xc5acU, 0xd58dU, 0x3653U, 0x2672U, 0x1611U, 0x0630U, 0x76d7U, 0x66f6U, 0x5695U, 0x46b4U, 0xb75bU, 0xa77aU, 0x9719U, 0x8738U, 0xf7dfU, 0xe7feU, 0xd79dU, 0xc7bcU, 0x48c4U, 0x58e5U, 0x6886U, 0x78a7U, 0x0840U, 0x1861U, 0x2802U, 0x3823U, 0xc9ccU, 0xd9edU, 0xe98eU, 0xf9afU, 0x8948U, 0x9969U, 0xa90aU, 0xb92bU, 0x5af5U, 0x4ad4U, 0x7ab7U, 0x6a96U, 0x1a71U, 0x0a50U, 0x3a33U, 0x2a12U, 0xdbfdU, 0xcbdcU, 0xfbbfU, 0xeb9eU, 0x9b79U, 0x8b58U, 0xbb3bU, 0xab1aU, 0x6ca6U, 0x7c87U, 0x4ce4U, 0x5cc5U, 0x2c22U, 0x3c03U, 0x0c60U, 0x1c41U, 0xedaeU, 0xfd8fU, 0xcdecU, 0xddcdU, 0xad2aU, 0xbd0bU, 0x8d68U, 0x9d49U, 0x7e97U, 0x6eb6U, 0x5ed5U, 0x4ef4U, 0x3e13U, 0x2e32U, 0x1e51U, 0x0e70U, 0xff9fU, 0xefbeU, 0xdfddU, 0xcffcU, 0xbf1bU, 0xaf3aU, 0x9f59U, 0x8f78U, 0x9188U, 0x81a9U, 0xb1caU, 0xa1ebU, 0xd10cU, 0xc12dU, 0xf14eU, 0xe16fU, 0x1080U, 0x00a1U, 0x30c2U, 0x20e3U, 0x5004U, 0x4025U, 0x7046U, 0x6067U, 0x83b9U, 0x9398U, 0xa3fbU, 0xb3daU, 0xc33dU, 0xd31cU, 0xe37fU, 0xf35eU, 0x02b1U, 0x1290U, 0x22f3U, 0x32d2U, 0x4235U, 0x5214U, 0x6277U, 0x7256U, 0xb5eaU, 0xa5cbU, 0x95a8U, 0x8589U, 0xf56eU, 0xe54fU, 0xd52cU, 0xc50dU, 0x34e2U, 0x24c3U, 0x14a0U, 0x0481U, 0x7466U, 0x6447U, 0x5424U, 0x4405U, 0xa7dbU, 0xb7faU, 0x8799U, 0x97b8U, 0xe75fU, 0xf77eU, 0xc71dU, 0xd73cU, 0x26d3U, 0x36f2U, 0x0691U, 0x16b0U, 0x6657U, 0x7676U, 0x4615U, 0x5634U, 0xd94cU, 0xc96dU, 0xf90eU, 0xe92fU, 0x99c8U, 0x89e9U, 0xb98aU, 0xa9abU, 0x5844U, 0x4865U, 0x7806U, 0x6827U, 0x18c0U, 0x08e1U, 0x3882U, 0x28a3U, 0xcb7dU, 0xdb5cU, 0xeb3fU, 0xfb1eU, 0x8bf9U, 0x9bd8U, 0xabbbU, 0xbb9aU, 0x4a75U, 0x5a54U, 0x6a37U, 0x7a16U, 0x0af1U, 0x1ad0U, 0x2ab3U, 0x3a92U, 0xfd2eU, 0xed0fU, 0xdd6cU, 0xcd4dU, 0xbdaaU, 0xad8bU, 0x9de8U, 0x8dc9U, 0x7c26U, 0x6c07U, 0x5c64U, 0x4c45U, 0x3ca2U, 0x2c83U, 0x1ce0U, 0x0cc1U, 0xef1fU, 0xff3eU, 0xcf5dU, 0xdf7cU, 0xaf9bU, 0xbfbaU, 0x8fd9U, 0x9ff8U, 0x6e17U, 0x7e36U, 0x4e55U, 0x5e74U, 0x2e93U, 0x3eb2U, 0x0ed1U, 0x1ef0U}; uint16_t CalculateCRC16(uint8_t* bufferView, int len, bool isFirstCall, uint16_t startValue) noexcept; uint16_t CRC16(uint8_t* bufferView, int len) noexcept;

crc16.cpp

C++ using namespace std; uint16_t CalculateCRC16(uint8_t* bufferView, int len, bool isFirstCall, uint16_t startValue) noexcept { uint16_t crc; if (isFirstCall) { crc = startValueCrc16; } else { crc = startValue ^ xorValueCrc16; } for(int ienum = 0; ienum < len; ienum++) { uint8_t arrIdx{static_cast<uint8_t>(bufferView[ienum] ^ static_cast<uint8_t>(crc >> 8U))}; crc = static_cast<uint16_t>(crc << 8U) ^ lookupTableCrc16[arrIdx]; } crc ^= xorValueCrc16; return crc; } uint16_t CRC16(uint8_t* bufferView, int len) noexcept { return CalculateCRC16(bufferView, len, true, 0x00); }

## 1.8 同步/异步API

在此只介绍A核的同步/异步API（由于M核的机制，无法同步等待对端应答，即只支持“异步”API）。

### 1.8.1 Event

M核发送EVENT 的时候只需要发不带ACK 的 EVENT;

C++ int EventSend(uint8_t event_id, uint8_t consumer_id, const vector<uint8_t>& tx_buffer, MethodType en_method_type = EN_notificationWithAck, uint16_t wait_millisecond = 500);

#### 1.8.1.1 同步发送

当参数en_method_type为EN_notificationWithoutAck，此API会同步等待收到对端回复的Ack报文后才返回，如果在参数wait_millisecond 设置的时间(ms)里没有收到Ack报文，则函数返回并提示timerout的错误。（同步发送时，此函数线程不安全，不能多线程调用）。M核不存在同步发送，所以同步发送只存在于A核；

#### 1.8.1.2 异步发送

当参数en_method_type为EN_notificationWithAck，此API调用后会立即返回。（异步发送时，此函数线程安全，可多线程调用）。

### 1.8.2 Method

#### 1.8.2.1 同步请求

C++ int MethodCall(uint8_t remote_id, uint8_t method_id, const std::vector<uint8_t>& tx_buffer, ReturnCode& return_code, std::vector<uint8_t>& rx_buffer, MethodType type = EN_methodWithResponse, uint16_t u16_wait_milliseconds = 500);

当参数type为EN_methodWithResponse或EN_methodWithoutResponseWithAck时，此API会同步等待收到对端回复的Response或者Ack报文后才返回，当参数type为EN_methodWithoutResponseWithoutAck，由于对端没有任何报文回复，所以无需等待直接返回。出参return_code代表服务端服务是否有异常，0x00代表无异常。

M核不存在同步请求，所以同步请求只存在于A核；

#### 1.8.2.2 异步请求

C++ int AsynMethodCall(uint8_t remote_id, uint8_t method_id, const std::vector<uint8_t>& tx_buffer, uint8_t& session_id, MethodType type = EN_methodWithResponse);

Plain Text typedef std::function<void(uint8_t remote_id, uint8_t method_id, const ReturnCode& return_code, const std::vector<uint8_t>& rx_buffer, uint8_t session_id)> AsynMethodResponseCallbackFunction;

Plain Text int RegisterAsynMethodResponseHandler(AsynMethodResponseCallbackFunction callback);

Client端先注册一个Method Response回调函数,调用异步请求接口后，会立即返回，通过出参session_id得到此次请求的“序列号”，当对端有Response回复时，Response回调函数会被调用，并传入对应的“序列号”，Client通过对比“序列号”来判断Request和Response是否匹配。回调中的出参return_code代表服务端服务是否有异常，0x00代表无异常。

# 2. 核间通信协议说明

核间通信私有协议的报文在传输过程中采用大端传输规则，报文格式如下：

字节6 和字节7 中的Length表示Payload的长度；

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProviderID | MethodID | ConsumerID | SessionID |
| 字节5 | 字节6 | 字节7+字节8 |  |
| MessageType | ReturnCode | Length |  |
| Payload |  |  |  |

## 2.1 Provider ID

Provider ID是服务提供者标识，在整个系统内唯一，0x00和0xFF无效。

核间通信的应用在通信时需要确认ProviderID和ConsumerID，ProviderID和ConsumerID公用1-254这个范围。在同一个应用中可以存在多个Provider和Consumer，但需要注意这些角色的ID不允许重复。一个Provider角色可以为多个Consumer角色服务，但一个Consumer角色只允许使用一个Provider提供的服务，即Provider1可以对应Consumer2，Consumer3，但Consumer3不能再对应Provider2。每个Provider角色可以提供多种服务，如Event，Method服务，这些Event或者Method也需要分配MethodID，每个Provider下的MethodID取值范围为1-254，不同的Provider可以有相同MethodID的服务。ProviderID和ConsumerID均在构造函数中传入；

## 2.2 Method ID

Method ID是提供的具体服务标识，0x00和0xFF无效。服务可以是Event或者Method，在同一个服务端中，Event和Method的ID唯一。

举例说明：

Provider ID为68的服务端，提供2个通知（Event），ID分别为1，2。还提供3个方法（Method），ID分别为4，5，6。（Method ID不能和已有的Event ID重复）。

## 2.3 Consumer ID

Consumer ID是客户端标识，在整个系统内唯一，0x00和0xFF无效。

Provider/Consumer ID一般由系统工程师统一分配，可按照功能来划分，举例说明：

| ID范围 | 功能 | M核占用 | A核占用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 - 10 | 电源管理 | 01 | 06 |
| 11 - 20 | OTA | 11 | 16 |
| 21 - 30 | 健康管理 | 21 | 26 |
| 31 - 40 | 通信模块 | 31 | 36 |
| 41 - 50 | 存储模块 | 41 | 46 |
| 51 - 60 | 诊断模块 | 51 | 56 |
| 61 - 70 | 时钟同步 | 61 | 66 |
| 71 - 80 | SOA | 71 | 76 |
| 81 - 254 | 预留 | - | - |

## 2.4 Session ID

Session ID用于区分同一Event/Method ID下的不同报文，范围0x01~0xFF，当达到0xFF时，回到0x01重新开始计数。目前只在下面2种情况下使用，其余情况为0x00。

- 带Ack的Event，因为需要匹配Event和对应的Ack。

- 异步Method请求，因为需要匹配Request和Response。

- 用以区分同一类型消息的不同报文，比如，陆续发送event为1的消息，第一条消息的协议session id字段是1，第二条消息session id字段是2，以此类推

- 问题：M核作为CLIENT发起异步Method请求时，这个Session id 是全局（所有异步Method范围内累加还是在单次连接或特定Provider 范围内累加？M核要知道如何安全的管理这个计数器以防止冲突，尤其是在连接断开重连以后，M核是否应重置这个Session id的计数器）

- 回答：要保证同一个EVNET 的消息，要进行累加，所以这个时候于PROVIDER 无关；所以全局或者局部变量都可以；都能区分同一个类型消息的不同报文；断开重连以后这个SESSION ID 可以重置或不重置，都可以；

## 2.5 MessageType

MessageType在报文中用于标识报文类型，报文类型如下：

| Value | Name | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | LINK_AVAILABLE | 连接/断开 |
| 0x03 | SUBSCRIBE_SERVICE | 订阅服务（只对A核有效） |
| 0x04 | STOP_SUBSCRIBE_SERVICE | 停止订阅服务（只对A核有效） |
| 0x05 | REQUEST | 服务端有应答的请求 |
| 0x06 | REQUEST_NO_RETURN_WITH_ACK | 应用层无应答，但中间件有应答的请求 |
| 0x07 | REQUEST_NO_RETURN_WITHOUT_ACK | 应用层无应答，中间件无应答的请求 |
| 0x08 | NOTIFICATION_WITH_ACK | 应用层无应答，但中间件有应答的通知 |
| 0x09 | NOTIFICATION_WITHOUT_ACK | 应用层无应答，中间件无应答的通知 |
| 0x80 | RESPONSE | 服务端应答消息 |
| 0x81 | ACK | 中间件应答消息 |
| 0x82 | EVENT_ACK | 中间件EVENT应答消息 |
| 0x99 | ERROR | 内部错误码 |

### 2.5.1 LINK_AVAILABLE

连接/断开功能中使用的报文。

- 客户端发起连接报文格式如下(蓝色文字内容是连接报文的扩展部分，当前无具体意义，对通信无影响)：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProviderID | MethodID | ConsumerID | SessionID | MessageType | ReturnCode | Length |  |
| 服务端ID | 0x00 【固定】 | 客户端ID | 0x00 【固定】 | LINK_AVAILABLE | 0x01:不同意【固定】 | Length |  |
| PayLoad |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x01:连接 | 客户端ID | 通信介质类型 | 服务端ID | 通信介质信息 |  |  |  |

- 服务端回复的连接报文格式如下(蓝色文字内容是连接报文的扩展部分，当前无具体意义，对通信无影响)：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProviderID | MethodID | ConsumerID | SessionID | MessageType | ReturnCode | Length |  |
| 服务端ID | 0x00 【固定】 | 客户端ID | 0x00 【固定】 | LINK_AVAILABLE | 0x00：同意 0x01:不同意 | Length |  |
| PayLoad |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x01:连接 | 客户端ID | 0:EN_IPCF 1:EN_LOCAL 2:EN_PFE | 服务端ID | 通信介质信息 |  |  |  |

- A核发起的断开报文格式如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProviderID | MethodID | ConsumerID | SessionID | MessageType | ReturnCode | Length |  |
| 服务端ID | 0x00 【固定】 | 客户端ID | 0x00 【固定】 | LINK_AVAILABLE | 0x01:不同意 【固定】 | Length |  |
| PayLoad |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x02:断开连接 | 客户端ID | 0:EN_IPCF 1:EN_LOCAL 2:EN_PFE | 服务端ID | 通信介质信息 |  |  |  |

- A核Daemon重启后Server的重启通知报文如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProviderID | MethodID | ConsumerID | SessionID | MessageType | ReturnCode | Length |  |
| 0xFF 【固定】 | 0x00 【固定】 | 服务端ID | 0x00 【固定】 | LINK_AVAILABLE | 0x01:不同意 【固定】 | Length |  |
| PayLoad |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x03:重连通知 | 客户端ID | 0:EN_IPCF 1:EN_LOCAL 2:EN_PFE | 服务端ID | 通信介质信息 |  |  |  |

### 2.5.2 SUBSCRIBE_SERVICE/STOP_SUBSCRIBE_SERVICE

订阅/取消订阅消息仅在A核APP和PICC Daemon之间使用，Client APP将想要订阅的Event ID List通知给PICC Daemon，Daemon会根据这个List过滤Event报文。

### 2.5.3 REQUEST/REQUEST_NO_RETURN_WITH_ACK/REQUEST_NO_RETURN_WITHOUT_ACK

分别代表三种Method。

### 2.5.4 NOTIFICATION_WITH_ACK/NOTIFICATION_WITHOUT_ACK

分别代表两种Event。

### 2.5.5 RESPONSE

REQUEST类型Method请求的应答消息

### 2.5.6 ACK/EVENT_ACK

分别是REQUEST_NO_RETURN_WITH_ACK类型的Method请求和NOTIFICATION_WITH_ACK的Event通知的应答消息。

### 2.5.7 ERROR

目前仅在A核或者M核各自内部使用，在A核中,目前仅在下面两种情况下使用：

- APP的Provider/Consumer ID重复。

- IPCF消息发送失败。

- A核会返回给应用；

## 2.6 ReturnCode

当MessageType为LINK_AVAILABLE或者ERROR、RESPONSE三种类型之一时候，ReturnCode字段以下意义，其他情况ReturnCode均为0x00。

- LINK_AVAILABLE ：00 同意，01，不同意（参照2.5.1）

- ERROR：主要是ID重复和IPCF驱动错误码。

- RESPONSE：当服务端还未准备好时（0x02: E_NOT_READY）或者处理失败时（0x01：E_NOT_OK）

## 2.7 Length

Length指定Payload的长度，2字节，大端字节序。

## 2.8 Payload

Payload由应用层自行约定内容及其序列化方式，客户端和服务端对齐即可，核间通信协议不关注。

受制于当前堆栈大小的限制，实际的palyload的长度最大单帧IPCF报文（包含堆叠）4095

## 2.9 组包格式说明

第一字节是CRC使能位，0代表使能，1代表非使能

• 后面是N个私有协议数据包

• 2字节的counter，每个通道上独立累计计算

最后2字节是CRC,计算前面所有数据的CRC16

| 1Byte | NByte | NByte | NByte | 2Byte | 2Byte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRC使能位 | 私有协议包1 | 私有协议包2 | ... | Counter | CRC |

# 3. 核间通信时序说明

## 3.1 Link时序

- 详细时序说明-当前M核先启动，

- Client启动后会主动发起连接请求报文，Server收到后回复连接应答报文。

- 如果Server未回复连接应答报文，Client会周期性重发连接请求报文。

- Server启动后不会主动发送任何报文。

## 3.2断开时序

A核APP退出后，核间通信Daemon会识别到，然后向M核发送断开连接请求报文。A核回复断开应答报文。之后A核开始周期发送连接请求报文。（M核目前没有主动断开的场景）。

问题：断开重连机制，A核发来断开连接通知的时候，M核应用层在接到断开通知后需要执行的操作，（是否需要释放资源，释放需要等待A核重新发起连接）

回答：CLIENT 会一直重发请求，所以可以释放资源；

特殊场景

为了解决A核Daemon崩溃的bug，在A核Daemon崩溃重启后，A核Server会发送重连通知，M核Client收到后会重新发起连接请求报文

Log举例

A核是server，provider id：0xcd。

M核是client，consumer id：0xc9。

• A核server未启动时，M核以10ms周期一直发送link请求。

报文说明：A核server未启动时，M核以10ms周期一直发送link请求

前8字节是协议header，之后是payload，具体字段含义参照2章节

0xcd  0x00  0xc9  0x00 0x01  0x01  0x0005  0x01  xxx

| Byte1 | 0xcd | Provider id |
| --- | --- | --- |
| Byte2 | 0x00 | 固定 |
| Byte3 | 0xc9 | Consumer id |
| Byte4 | 0x00 | 固定 |
| Byte5 | 0x00 | Message Type ：LINK_AVAILABLE |
| Byte6 | 0x01 | 初始值:不同意 |
| Byte7~8 | 0x0005 | 代表payload5字节 |
| Byte9 | 0x01 | 代表连接报文 |
| Byte10~13 | xxx | 扩展字段,无实际意义 |

A核server启动后，回复link应答报文。之后两端可以通信。server开始发送event报文或者client开始发送method请求报文。

报文说明：A核server启动后，回复link应答报文；

0xcd  0x00  0xc9  0x00 0x00  0x00  0x0005  0x01  xxx

前8字节是协议header，之后是payload，具体字段含义参照2章节

| Byte1 | 0xcd | Provider id |
| --- | --- | --- |
| Byte2 | 0x00 | 固定 |
| Byte3 | 0xc9 | Consumer id |
| Byte4 | 0x00 | 固定 |
| Byte5 | 0x00 | Message Type ：LINK_AVAILABLE |
| Byte6 | 0x00 | 同意 |
| Byte7~8 | 0x0005 | 代表payload5字节 |
| Byte9 | 0x01 | 代表连接报文 |
| Byte10~13 | xxx | 扩展字段,无实际意义 |

A核server退出后，A核核间通信会识别到，A核会向M核发送断开连接报文。

报文说明：A核发送断开连接报文；

0xcd  0x00  0xc9  0x00 0x00  0x01  0x0005  0x02  xxx

前8字节是协议header，之后是payload，具体字段含义参照2章节

| Byte1 | 0xcd | Provider id |
| --- | --- | --- |
| Byte2 | 0x00 | 固定 |
| Byte3 | 0xc9 | Consumer id |
| Byte4 | 0x00 | 固定 |
| Byte5 | 0x00 | Message Type ：LINK_AVAILABLE |
| Byte6 | 0x01 | 初始值：不同意 |
| Byte7~8 | 0x0005 | 代表payload5字 |
| Byte9 | 0x02 | 代表断开报文 |

M核回复断开连接应答报文

报文说明：M核回复断开连接应答报文

0xcd  0x00  0xc9  0x00 0x00  0x00  0x0005  0x02  xxx

前8字节是协议header，之后是payload，具体字段含义参照2章节

| Byte1 | 0xcd | Provider id |
| --- | --- | --- |
| Byte2 | 0x00 | 固定 |
| Byte3 | 0xc9 | Consumer id |
| Byte4 | 0x00 | 固定 |
| Byte5 | 0x00 | Message Type ：LINK_AVAILABLE |
| Byte6 | 0x00 | 同意 |
| Byte7~8 | 0x0005 | 代表payload5字节 |
| Byte9 | 0x02 | 代表断开报文 |
| Byte10~13 | xxx | 扩展字段,无实际意义 |

## 3.3 心跳时序

### 3.3.1 A核发起心跳

- 详细时序说明

- 在每个通道上，A核核间通信中间件周期两秒发送心跳ping报文，M核收到后立即回复心跳pong报文，如果A核连续3次没有收到pong报文，则认为此通道无效，A核做相应的处理。

### 3.3.2 M核发起心跳

在每个通道上，M核核间通信中间件周期两秒发送心跳ping报文，A核收到后立即回复心跳pong报文，如果M核连续3次没有收到pong报文，则认为此通道无效(M核可以不做任何处理)，做相应的处理。

Log举例

A核发送Ping报文，M核回复Pong

报文说明：

Ping报文：ff 00 ff 00 ff 00 00 01 00

Pong报文: ff 00 ff 00 ff 00 00 01 01

• M核发送Ping报文，A核回复Pong报文

## 3.4 Event时序

- 详细时序说明

- DLT Log实际举例

## 3.5 Method时序

### 3.5.1 REQUEST时序说明

Client发送request请求报文，payload中是想要传递的数据，Server回复response报文，·payload中是回复的数据。

## 3.6 REQUEST_NO_RETURN_WITHOUT_ACK时序说明

Log举例

A核是client，consumer id：0xd2。

M核是server，provider id：0xce。提供一个method，id：0x03。

• A核client同步接口发送REQUEST请求报文。

报文说明：ce 03 d2 00 05 00 0002 xxx （其中xxxx为client请求的数据）

前8字节是协议header，之后是payload，具体字段含义参照2章节

| Byte1 | 0xce | Provider id |
| --- | --- | --- |
| Byte2 | 0x03 | Method id |
| Byte3 | 0xd2 | Consumer id |
| Byte4 | 0x00 | 同步接口session id固定为0 |
| Byte5 | 0x05 | Message Type ：RESPONSE |
| Byte6 | 0x00 | 固定 |
| Byte7~8 | 0x0002 | 代表payload2字节 |
| Byte9~10 | xxx | client请求的数据 |

M核server回复RESPONSE

报文说明：ce 03 d2 00 80 00 0002

前8字节是协议header，之后是payload，具体字段含义参照2章节

| Byte1 | 0xce | Provider id |
| --- | --- | --- |
| Byte2 | 0x03 | Method id |
| Byte3 | 0xd2 | Consumer id |
| Byte4 | 0x00 | 同REQUEST保持一致 |
| Byte5 | 0x80 | Message Type ：REQUEST |
| Byte6 | 0x00 | 服务处理成功（具体参照2.6章节） |
| Byte7~8 | 0x0002 | 代表payload2字节 |

## 3.7 同步/异步时序

- 详细时序说明

- DLT Log实际举例